Hilfe-Seite von NAVTAB.XLS

Einleitung

Dieses Excel Arbeitsblatt enthält Hilfsmittel zur Verwendung von MS Excel (Version 5 oder höher) zur Koppelnavigation. Dazu gehören:

- benutzerdefinierte Formate (Koordinaten, Kurse, Zeiten etc.)

- Funktionsmakros zur Koppelnavigation

- Beispielblätter die die Formate und Funktionsmakros in der praktischen Anwendung zeigen

Grundkenntnisse in der Arbeit mit Excel Tabellen werden vorausgesetzt. Dieses System kann bei Kenntnis der VisualBasic Programmierung leicht ergänzt werden.

So sind von mir Module zur Küstennavigation sowie Umrechnungsfunktionen geplant, die in folgenden Versionen auch zur Verfügung gestellt werden sollen.

Aber auch ohne Programmierkenntnisse können die Beispielblätter selber leicht den persönlichen Bedürfnissen angepaßt werden.

Besonders praktisch scheint dabei die Tabelle zur Törnplanung, die auch ohne Zeitfunktionen nur als Wegpunkttabelle verwendet werden kann, und sich ausdruckt als angenehme Hilfe für den Navigator erweist (z.B. zur GPS Programmierung!).

Formate

- Länge und Breite werden als Ganzzahl ohne Komma eingegeben, führende Nullen können weggelassen werden, die Minuten müssen zweistellig angegeben werden, Zehntelsekunden sind obligat. Nordbreite/Ostlänge = positiv, Südbreite/Westlänge = negativ

#0"° "00","0"' N";#0"° "00","0"' S" - Breite

#00"° "00","0"' E";#00"° "00","0"' W" - Länge

Beispiel:

45° 22,5' W = -45225 oder 3° 14' E = 3140

- Kurse, Distanzen, Geschwindigkeiten werden automatisch mit den entsprechenden Einheiten und evtl. sinnvollen Nachkommastellen angegeben.

###" °" - Kurse/Winkel

##0,0" sm" - Distanzen

#0,0" kn" - Geschwindigkeiten

Beispiel:

177 ° = 177 oder 4,5 sm = 4,5

-Zeitangaben erfolgen in modifizierten Excel-Formaten

hh" h "mm" min" - für Zeitangaben bis 24 Std (z.B. 12 h 35 min)

TT" d "hh" h "mm" min" - für Zeitangaben über 24 Std (z.B. 2 d 12 h 35 min)

TT.MM.JJJJ hh:mm - zur Angabe der ETA (estimated time of arrival)

Funktionen

- Koppeln(StartBr;StartLn;Kurs;Dist) *

Eingabe der Startposition sowie von Kurs und Distanz ergibt die Zielposition nach Mittelbreite. Distanzen über 500 sm werden wegen zu großem Fehler nicht berücksichtigt.

- KursDistanz(StartBr;StartLn;ZielBr;ZielLn) *

Eingabe der Start- und Zielposition ergibt Kurs und Distanz zwischen den beiden Punkten nach Mittelbreite. Distanzen über 500 sm bzw. Breiten über 60° werden wegen zu großem Fehler nicht berücksichtigt.

- Fahrtzeit(Dist;Speed)

Eingabe von Distanz (in sm) und Geschwindigkeit (in Knoten) ergibt Fahrtzeit (in (Tagen)/Stunden/Minuten)

- ETA(Dist;Speed;DateTime)

Eingabe von Distanz (in sm), Geschwindigkeit (in Knoten) sowie Startdatum/-zeit (im Format TT.MM.JJJJ hh:mm) ergibt die Ankunftszeit mit Datum. Wird als Startzeit 0 angegeben, wird die aktuelle Computerzeit verwendet.

- Strom1(KdW;FdW;StrRi;StrSt) *

- Strom3(KüG;FdW;StrRi;StrSt) *

Diese Funktionen liefern die Ergebnisse der 1. und 3. Stromaufgabe

1) Kurs d.W. + Fahrt D.W. + StromRichtung + Stromstärke -> Kurs ü.G. + Fahrt ü.G.

3) Kurs ü.G. + Fahrt D.W. + StromRichtung + Stromstärke -> Kurs d.W. + Fahrt ü.G.

* Diese Funktionsmakros geben eine Matrix mit 2 Ergebniswerten zurück. Deshalb sind bei der Verwendung dieser Funktionen:

- 2 nebeneinanderliegende Tabellenfelder zu markieren (2 untereinanderliegende funktioniert nicht!)

- = eingeben

- Einfügen/Funktion wählen, Funktion auswählen und Argumente mit dem Funktionsassistenten festlegen

- anschließend SHIFT-STRG-RETURN gleichzeitig drücken!

Dieses Programm ist Freeware und kann unter Angabe des Autors und der Quelle frei kopiert und verteilt werden. Der Autor trägt keine Verantwortung für eventuelle Programmfehler oder daraus resultierender Folgen.

Über Anregungen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge etc. würde ich mich sehr freuen:

Dr. Ulrich Deuß

Im Meisenbusch 26

D-51491 Overath

e-mail: dr.ulrich.deuss@t-online.de